УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «04» марта2014 г. №122н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Слесарь-сборщик

29

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Слесарная обработка деталей, сборка узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  |  | 40.009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Выполнение слесарной обработки деталей, сборки, регулировки и испытаний узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  |  |  |
| Группа занятий |  |  |  |  |  |
| 8281 | Слесари механосборочных работ | 7222 | Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по металлическим моделям и разметчики по металлу |  |  |
| 8282 | Сборщики электрических машин | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |  |
| 8283 | Слесари-механики и слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 28 | Производство готовых металлических изделий |  |  |  |  |
| 28.52 | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |  |  |  |  |
| 31 | Производство электрических машин и электрооборудования |  |  |  |  |
| 32 | Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| - Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Слесарная обработка деталей с 11–17 квалитетом и изготовление узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения под руководством слесаря более высокой квалификации | 2 | Подготовка оборудования, инструментов, рабочего места и слесарная обработка деталей с 11–17 квалитетом | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Сборка, регулировка, смазка и испытание узлов и механизмов низкой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | А/02.2 | 2 |
| В | Слесарная обработка деталей с 5–11 квалитетом и изготовление узлов и механизмов средней категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | 3 | Подготовка оборудования, инструментов, рабочего места и слесарная обработка деталей с 5–11 квалитетом | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка, регулировка, смазка и испытание узлов и механизмов средней категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Перемещение крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с использованием грузоподъемных механизмов | B/03.3 | 3 |
| С | Сборка, регулировка и испытания узлов и механизмов высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения разного типа | 4 | Подготовка оборудования, инструментов, рабочего места; сборка и смазка узлов и механизмов высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Регулировка и испытание узлов и механизмов высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | C/02.4 | 4 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Слесарная обработка деталей с 11–17 квалитетом и изготовление узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения под руководством слесаря более высокой квалификации |  |  |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации |  | 2 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Слесарь механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборщики электрических машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слесарь-инструментальщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению слесарных работ в условиях реального производства не менее пяти месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8281 |  | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8282 |  | Сборщики электрических машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8283 |  | Слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7222 |  | Слесари-инструментальщики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7233 |  | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | §§87, 88 |  | Слесарь механосборочных работ 2-3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §§80, 81 |  | Слесарь-инструментальщик 2-3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §77, 78 |  | Сборщик электрических машин 1-2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §46, 47 |  | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка оборудования, инструментов, рабочего места и слесарная обработка деталей с 11–17 квалитетом |  |  |  | Код | А/01.2 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Получение карт технологического процесса и планирование работы в соответствии с данными картами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка типового измерительного инструмента, типовых приспособлений, оснастки и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия, исправности и правильности применения средств индивидуальной защиты, соответствия рабочего места требованиям охраны труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пространственная и плоскостная разметка заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размерная обработка и пригонка деталей с 11–17 квалитетом при помощи типовых приспособлений, оснастки и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замеры геометрических параметров обработанной детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам охраны труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи, карты технологического процесса, схемы, спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществления сборки узлов и механизмов механической части оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять места и последовательность нанесения разметочных линий (рисок), точек при кернении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ (вид) слесарной обработки деталей в соответствии с требованиями к параметрам готового изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать инструменты, оборудование, оснастку и материалы для слесарной обработки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать параметры обработанной детали на соответствие нормам и требованиям технической документации, используя типовой измерительный инструмент соответствующего класса точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к организации рабочего места при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного проведения слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и правила безопасного использования ручного слесарного инструмента, электроинструмента и пневмоинструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принципы работы мерительных и разметочных инструментов, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Признаки неисправности инструментов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы заточки слесарного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы разметки и обработки простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила, последовательность ведения слесарной обработки простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименования, устройство и правила применения разметочного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система допусков и посадок и их обозначение на чертежах; квалитеты и параметры шероховатости, значения твердости металлов и сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила, приемы и техники выполнения: разметки поверхностей заготовок; резки заготовок из прутка и листа ручным или механизированным инструментом; снятия фасок, сверления и обработки отверстий (зенкерования, зенкования, развертывания) отверстий по разметке; установки цилиндрических и конических штифтов; запрессовки и выпрессовки подшипников и валов с натягом; установки уплотнительных элементов (манжет, колец, сальниковой набивки); нарезания резьбы метчиками, плашками; разделки внутренних пазов, шлицевых соединений; рубки, резки металлов; гибки листового металла, полосовой стали и труб; опиливания и зачистки кромок металлических деталей; шабрения металлических поверхностей; шлифования металлических поверхностей; притирки и полирования металлических поверхностей; затягивания резьбовых соединений на момент, стопорения крепежных деталей, соединений методом клепки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды, причины и меры предупреждения брака при слесарной обработке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели качества слесарной обработки детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Сборка, регулировка, смазка и испытание узлов и механизмов низкой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  | Код | А/02.2 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сборка простых узлов и механизмов низкой категории сложности в соответствии с картой технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наполнение смазкой узлов и внутренних полостей деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров под руководством слесаря более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статическая и динамическая балансировка различных деталей простой конфигурации под руководством слесаря более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание простых узлов и механизмов механической части оборудования на стендах и прессах гидравлического давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании простых узлов и механизмов низкой категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Читать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи, карты технологического процесса, схемы, спецификации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать необходимые инструменты для сборки простых узлов и механизмов низкой категории сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять порядок сборки простых узлов по сборочному чертежу и в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по использованию установленного технологической картой способа очистки продувочных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность процесса смазки простых узлов и механизмов низкой категории сложности, количество и вид необходимого смазочного материала в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по устранению биений, осевых и радиальных зазоров и люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической балансировки деталей в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по проведению испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование в зависимости от тестируемых параметров и в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ устранения дефектов сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила, приемы и технология сборки: резьбовых соединений, шпоночно-шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников скольжения, узлов с подшипниками качения, механической передачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи),фрикционных и цепных передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условные обозначения, используемые в сборочных чертежах узлов и механизмов механической части оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и назначение инструментов для сборки простых узлов и механизмов механической части оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение смазочных материалов и способы их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей сборке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проверки узлов на точность, балансировку отремонтированных деталей, узлов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормы балансировки согласно технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пневматического и гидравлического испытания узлов и сборок на прочность, герметичность и функционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры предупреждения деформаций детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы устранения дефектов, обнаруженных при сборке и испытании простых узлов и механизмов низкой категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Слесарная обработка деталей с 5–11 квалитетом и изготовление узлов и механизмов средней категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Слесарь механосборочных работ Сборщик электрических машин Слесарь-инструментальщик Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций 2 уровня квалификации не менее пяти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для выполнения трудовой функции «Выполнять перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с использованием ГПМ» назначаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, обученные по специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие удостоверение на право производства работ в качестве стропальщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обязательным условием допуска к проведению пневматических и гидравлических испытаний является прохождение медицинского освидетельствования, обучение, сдача экзамена и стажировка под руководством специалиста по пневмо- и гидроиспытаниям, подтвержденные соответствующим удостоверением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8281 |  |  | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8282 |  |  | Сборщики электрических машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8283 |  |  | Слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7222 |  |  | Слесари-инструментальщики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7233 |  |  | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | §89, 90 |  |  | Слесарь механосборочных работ 4-5 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §82, 83, 84 |  |  | Слесарь-инструментальщик 4-6 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §79, 80 |  |  | Сборщик электрических машин 3-4 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §48 |  |  | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка оборудования, инструментов, рабочего места и слесарная обработка деталей с 5–11 квалитетом |  |  |  | Код |  | В/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Получение и анализ карты технологического процесса, планирование работы в соответствии с данной картой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка универсального и специального измерительного инструмента, специализированных приспособлений, оснастки и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия, исправности и правильности применения средств индивидуальной защиты, соответствия рабочего места требованиям охраны труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пространственная разметка заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размерная обработка и пригонка крупных деталей и сложных узлов с 5–11 квалитетом при помощи специальных приспособлений, оснастки, механизированного и автоматизированного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка размеров обработанной детали на соответствие параметрам относительной геометрической точности и степени точности формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам охраны труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать пригодность средств индивидуальной защиты по показателям методом визуального осмотра и определять необходимость замены средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать конструкторскую документацию (чертежи и спецификации, карты технологического процесса) сменного задания и выбирать необходимый инструмент, оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать исправность инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществления сборки узлов и механизмов механической части оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять базовую плоскость, места и последовательность нанесения разметочных линий (рисок), точек при кернении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно требованиям к параметрам готового изделия в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать инструменты, оборудование, материалы для слесарной обработки деталей с 5–11 квалитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать параметры обработанной детали на соответствие нормам и требованиям технической документации, используя универсальный и специальный измерительный инструмент необходимого класса точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования к организации рабочего места при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного проведения слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативные требования к средствам индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и периодичность замены средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обозначения и правила размещения знаков безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного инструмента, электро- и пневмоинструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство, принцип работы, правила проверки, подготовки к работе и наладке специального оборудования и станков для осуществления слесарно-станочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Признаки неисправности инструментов и оборудования, станков, способы их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы заточки режущего инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень необходимых материалов (заготовок) для выполнения пространственной слесарной обработки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы пневматическим, электрическим, клепальным инструментом (пневматическая и электрическая сетевая и аккумуляторная дрель-шуруповерт, пневматический молоток, сверлильной станок, углошлифовальная машина, электрогайковерт, дисковая, сабельная и отрезная пила по металлу, электрические высечные, шлицевые и листовые ножницы, вибрационные шлифмашины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила рациональной организации труда на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила определения базовой плоскости при пространственной разметке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и приемы выполнения пространственной разметки детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименования, устройство и правила применения разметочного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты и параметры шероховатости, значения твердости металлов и сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и причины брака при разметке, способы его устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства инструментальных и конструкционных сталей разных марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды, состав, назначение и свойства доводочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды, причины и меры предупреждения брака при слесарной обработке деталей с 5–11 квалитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла при термической обработке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической обработки на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила, приемы и техника выполнения слесарной обработки деталей с 5–11 квалитетом: разметки поверхностей заготовок; резки заготовок из прутка и листа ручным или механизированным инструментом; снятия фасок; сверления и обработки отверстий (зенкерование, зенкование, развертывание) отверстий по разметке; установки цилиндрических и конических штифтов; запрессовки и выпрессовки подшипников и валов с натягом; установки уплотнительных элементов (манжет, колец, сальниковой набивки); нарезания резьбы метчиками, плашками; разделки внутренних пазов, шлицевых соединений; рубки, резки металлов; гибки листового металла, полосовой стали и труб;опиливания и зачистки кромок металлических деталей; шабрения металлических поверхностей; шлифования металлических поверхностей; притирки и полирования металлических поверхностей; затягивания резьбовых соединений на момент; стопорения крепежных деталей, соединений методом клепки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы контроля качества обработки: отклонений от плоскостности и прямолинейности, отклонений от параллельности, отклонений от перпендикулярности и криволинейных поверхностей по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с лазерными приборами: дальномерами, уровнями, построителями плоскостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принцип действия универсальных средств технических измерений для контроля параметров: линейных размеров; отклонений формы, расположения поверхностей и параметров шероховатости поверхностей; углов и конусов; цилиндрических резьб; зубчатых колес ременных передач, цепных передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды допусков (отклонений) формы и расположения поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Сборка, регулировка, смазка и испытание узлов и механизмов средней категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  |  | Код | В/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Сборка узлов и механизмов средней категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наполнение смазкой узлов и внутренних полостей деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка, настройка узлов и механизмов средней категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание узлов и механизмов средней категории сложности с использованием специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов средней категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Читать и анализировать схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов средней категории сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять порядок сборки узлов средней категории сложности по сборочному чертежу и в строгом соответствии с технологической картой сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по использованию установленного технологической картой способа очистки продувочных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов средней категории сложности, количество и вид необходимого смазочного материала в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов средней категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по регулировке и настройке узлов и механизмов средней категории сложности в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чертеже, посредством использования оптических приборов: визиров, панорам, трубок холодной пристрелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ компенсации выявленных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической балансировки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по проведению испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ устранения дефектов сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условные обозначения, используемые в кинематических, гидравлических, пневматических схемах, сборочных чертежах узлов и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды инструментов для сборки узлов и механизмов машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила, приемы и техники сборки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резьбовых соединений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шпоночно-шлицевых соединений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заклепочных соединений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подшипников скольжения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | узлов с подшипниками качения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | механической передачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фрикционных и цепных передач; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | передач, основанных на силе трения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кривошипно-шатунных механизмов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паянных и сварных соединений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | запрессованных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение смазочных средств и способы их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механической, гидравлической и пневматической систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, натяжных ремней и цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и методы уплотнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типовая арматура гидрогазовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к чистоте рабочей жидкости гидросистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, используемой для проведения пневмо- и гидроиспытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к организации и проведению испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функционирование с использованием высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и пневмосистем и способы герметизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей сборке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормы балансировки согласно технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и червячных пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормы и требования к работоспособности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры предупреждения деформаций детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и назначение испытательных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры качества сборочных и регулировочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы устранения дефектов сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Перемещение крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с использованием грузоподъемных механизмов |  |  |  | Код | В/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Строповка крупногабаритного груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подъем, перемещение и установка крупногабаритного груза с использованием грузоподъемных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного механизма) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять схемы строповки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в соответствии со схемами строповки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное положение и снятия съемного грузозахватного приспособления (расстроповки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы и последовательность производства работ кранами, грузоподъемными механизмами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений, строп, тары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособлений, тары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выполнение погрузочно-разгрузочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизмами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и зацепке грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений (строп), тары, канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов применительно к характеру груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы визуального определения массы груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих взаимодействие с операторами грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов, тары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке (установке) грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сборка, регулировка и испытания узлов и механизмов высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения разного типа |  |  |  |  |  | Код | С |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Слесарь механосборочных работ Сборщики электрических машин Слесарь-инструментальщик Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Наличие опыта профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций 3 уровня квалификации не менее трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обязательным условием допуска к проведению пневматических и гидравлических испытаний является прохождение медицинского освидетельствования, обучение, сдача экзамена и стажировка под руководством специалиста по пневмо- и гидроиспытаниям, подтвержденные соответствующим удостоверением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8281 |  |  | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8282 |  |  | Сборщики электрических машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8283 |  |  | Слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7222 |  |  | Слесари-инструментальщики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7233 |  |  | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | §91 |  |  | Слесарь механосборочных работ 6 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §85,86 |  |  | Слесарь-инструментальщик 7-8 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §81, 82 |  |  | Сборщик электрических машин 5-6 разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §49, 50 |  |  | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5-6 разряда |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка оборудования, инструментов, рабочего места и выполнение сборки и смазки узлов и механизмов высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  | Код | С/01.4 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Получение и анализ карты технологического процесса, планирование работы в соответствии с данной картой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка универсального и специального высокоточного измерительного инструмента, специализированных и высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия, исправности и правильности применения средств индивидуальной защиты, соответствия рабочего места требованиям охраны труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение обмеров и сортировка деталей на соответствие параметрам для селективной сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка узлов и механизмов высокой категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наполнение смазкой узлов и внутренних полостей деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам охраны труда и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать пригодность средств индивидуальной защиты по показателям методом визуального осмотра и определять необходимость их замены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи и спецификации, карты технологического процесса) сменного задания и выбирать необходимый инструмент, оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать исправность инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять фактические верхние и нижние предельные отклонения размеров деталей для обеспечения селективной сборки узлов, сборочных единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать и анализировать схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов высокой категории сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять порядок сборки узлов высокой категории сложности по сборочному чертежу и в строгом соответствии с технологической картой сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по использованию установленного технологической картой способа очистки продувочных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов высокой категории сложности, количество и вид необходимого смазочного материала в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного проведения сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативные требования к средствам индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и периодичность замены средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила размещения знаков безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного инструмента, электро- и пневмоинструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Признаки неисправности инструментов и оборудования, станков, их устранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила рациональной организации труда на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система допусков и посадок и их обозначение на чертежах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства инструментальных и конструкционных сталей разных марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и принцип действия универсальных средств технических измерений для контроля параметров: линейных размеров; отклонений формы, расположения поверхностей и параметров шероховатости поверхностей; углов и конусов; цилиндрических резьб; зубчатых колес ременных передач, цепных передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды допусков (отклонений) формы и расположения поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условные обозначения, используемые в кинематических, гидравлических, пневматических схемах, сборочных чертежах узлов и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды инструментов для сборки узлов и механизмов машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников скольжения, узлов с подшипниками качения, механической передачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи), фрикционных и цепных передач, передач, основанных на силе трения, кривошипно-шатунных механизмов, паянных и сварных соединений, запрессованных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение смазочных средств и способы их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Регулировка и испытания узлов и механизмов высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения |  |  |  | Код | С/02.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Регулировка, настройка узлов и механизмов высокой категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание узлов и механизмов высокой категории сложности с использованием специальных испытательных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов высокой категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытания и передача оборудования в отдел технического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление паспортов на собираемые и испытуемые машины во взаимодействии с техническим персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Читать и анализировать схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов высокой категории сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по регулировке и настройке узлов и механизмов средней категории сложности в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чертеже, посредством использования оптических приборов: визиров, панорам, трубок холодной пристрелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ компенсации выявленных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической балансировки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность собственных действий по проведению испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом соответствии с требованиями технологической карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать и использовать необходимое программное обеспечение для выполнения расчетов, построения графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способ устранения дефектов сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на собираемые и испытуемые машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологической документации, карт технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условные обозначения, используемые в кинематических, гидравлических, пневматических схемах, сборочных чертежах узлов и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования стандартов «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД) и «Единая система технологической документации» (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей, эскизов и схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и зубчатых зацеплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы расчета и построения сложных фигур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и методы уплотнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типовая арматура гидрогазовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к чистоте рабочей жидкости гидросистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механической части оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, натяжных ремней и цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и пневмосистем и способы герметизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей сборке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормы балансировки согласно технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и червячных пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические условия на регулировку, испытания и сдачу собранных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормы и требования к работоспособности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, используемой для проведения пневмо- и гидроиспытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к организации и проведению испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функционирование с использованием высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры предупреждения деформаций детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и назначение испытательных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры качества регулировочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы устранения дефектов сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| - Ответственная организация-разработчик: |  |
| ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», город Екатеринбург |  |
| Ректор Кокшаров Виктор Анатольевич |  |
| - Наименования организаций-разработчиков: |  |
| 1. | ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», город Екатеринбург |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209)

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986); приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.  № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России  21 октября 2011г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013г.  № 296н (зарегистрирован в Минюсте России  3 июля 2013 г., регистрационный № 28970)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих: выпуск № 2, часть № 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы»; выпуск № 19, раздел «Общие профессии электротехнического производства»

# Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 № 37 (ред. от 15 декабря 2011 г., с изм. от 19 декабря 2012 г.) «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (вместе с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») (зарегистрирован в Минюсте России 22 марта 2007г., регистрационный № 9133)